数控专业实习教学计划

河南省工业学校

| 数控实习教学计划 执教人：崔永远 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实习课题 | - 时间 | - 内容 | - 机床/材料/工夹量具 | - 耗材/每组 - （共计五个组） | - 备注 |
| 一、数控车床基本认知 | 12课时 （第一学期） | （1）了解车床规格、系统、主要部件的名称作用； （2）学会开关机和机械回零的方法和步骤； （3）学会超程解除； （4）学会“手动”“手轮”的使用方法； （5）使学生掌握GSKHNC-21T系统面板主要功能键的功能及使用； （6）记住七个操作界面的内容及他们在操作机床时的作用； （7）知道数控车床五个限位开关的位置及作用； | 华中数控车床（HNC-21T系统） |  | 1、本计划适合在校的数控，机电一体化及农业机械化专业的学生。 2、通过完成本课程的实习，可以知道数控车床的基本功能， 学会数控车削加工的基本方法。 3、本计划共计90学时，每学时45分钟 |
| 二、手动方式车削工件 | 18课时 （第一学期） | - 学会工件的装夹方法； - 学会车刀的装夹方法； - 明白绝对坐标相对坐标的意义 - 学会工件的测量方法； - 学会简单的工艺分析； - 能用手动方式加工出合格的工件； | 华中数控车床（HNC-21T系统） 尼龙棒、外圆车刀、 压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片 | （1）外圆车刀2把； （2）压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片每组一套； （3）φ40×100尼龙棒每生一件； |  |
| 三、数控对刀 | 8课时 （第二学期） | （1）学会正确的装刀及装夹工件 （2）学会用试切法对刀的方法和步骤； （3）明白对刀的原理； | 华中数控车床（HNC-21T系统） 45#圆钢、外圆车刀、 压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片 | （1）外圆车刀2把； （2）压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片每组一套； （3）φ40×70的45#圆钢一件; |  |
| 四、自动车削加工 | 22课时 （第二学期） | （1）明白G0、G1、G2/G3、M、T指令的意义 （2）让学生学会据图自主编程； （3）熟练掌握对刀方法（用到多把刀时）； （4）学会对所编程序图形模拟并以此修调程序； （5）学会首件试切工件 | 华中数控车床（HNC-21T系统） 45#圆钢、外圆车刀、 压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片 | （1）外圆车刀2把； （2）压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片每组一套； （3）φ40×120的45#圆钢一件; |  |
| 五、综合件的车削方法 | 30课时 （第三学期） | （1）掌握循环指令G71、G70的编程方法； （2）学会G92编制普通螺纹的加工程序并加工螺纹 （3）学会螺纹刀、切槽刀的对刀方法 （6）学会G6.2/G6.3椭圆弧的加工方法； | 华中数控车床（HNC-21T系统） 45#圆钢、外圆车刀、切槽刀、外螺纹刀、压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片 | （1）外圆车刀2把；切槽刀1把；外螺纹刀1把； （2）压刀扳手、卡盘扳手、游标卡尺、垫刀片每组一套； （3）φ40×120的45#圆钢一件; |  |